（阳坤YK600-1）  1台

1、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz。

2、输出方式：单路输出，适用于成人、儿童；

3、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单操作；

*4、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时

（暂停/继续）工作;

*5、软轴长度：1.8米，不锈钢可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换；

*6、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，

穿透力强，效果显著；

*7、超静音设计：≤50dB，整机采用防电磁屏蔽装置，对相

临的设备无干扰 ；

- 操作模式：自动、手动两种操作模式，时间、频率随时

可调；

- 叩击换向器：90度固定角度叩击头，动力手柄可360°

旋转；

10、振动幅度：≤5mm+0.6mm；

11、外形尺寸：豪华型一体机不可拆分（长*宽*高）长492mm×宽406mm×高150mm，允差±5%；

*12、其他配置：可根据客户需求对叩击头进行灵活组合，          配置可升级；

13、定时时间：

手动模式定时时间为1min～60min可调，步距为1min，误差为±1%；

自动模式分四档，分别是5min、10min、15min和20min，误差为±1%。

14、频率范围：

手动模式 10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分），频率可调，步距lHz，误差为±20%。

自动模式 10Hz～30Hz（600转/分～1800转/分），步距lHz，误差为±20%

15、自动模式（四种）：

P1自动程序模式15-20Hz，适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择；

P2自动程序模式20-25Hz，适合体质较好或需进行治疗的病人

P3自动程序模式20-25Hz，适合体质较好或需进行治疗的病人

P4自动程序模式20-25-30Hz，适合体质强壮病人

16、叩击头（共5个）：

①号叩击头：直径ф130平面圆形橡胶叩击头；

②号叩击头：直径ф90，聚氨酯圆形海绵面叩击头；

③号叩击头：直径ф78，聚氨酯圆形海绵面叩击头；

④号叩击头：直径ф68，聚氨酯圆形海绵面叩击头；

⑤号叩击头：轭状聚氨酯海绵面叩击头；