泸州医学院附属中医医院

医、护人员工作服制作竞争性谈判文件

泸州医学院附属中医医院需要制作九百套医、护人员夏装工作服，该项目采用竞争性谈判的采购方式，现邀请贵单位参加制作。

- 服装类别：医、护人员夏装工作服。

- 服装型号：

| 服装名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 女医生白夏装工作服 | 大号 | 件 | 60 |
| 女医生白夏装工作服 | 中号 | 件 | 100 |
| 女医生白夏装工作服 | 小号 | 件 | 120 |
| 女医生白夏装工作服 | 特大号 | 件 | 20 |
| 男医生白夏装工作服 | 大号 | 件 | 80 |
| 男医生白夏装工作服 | 中号 | 件 | 100 |
| 男医生白夏装工作服 | 小号 | 件 | 80 |
| 男医生白夏装工作服 | 特大号 | 件 | 40 |
| 护士白夏装工作服 | 大号 | 件 | 80 |
| 护士白夏装工作服 | 中号 | 件 | 120 |
| 护士白夏装工作服 | 小号 | 件 | 100 |

服装要求：

一、服装款式及面料要求

1、夏季男女医生服用料为：JT/C65×35  28×28  155×77全精梳美标、国标特整白布（美国白），款式为短袖长装、西领。

2、夏季护士服用料为：JT/C65×35  28×28  155×77全精梳美标、国标特整白布（美国白），款式为短袖长装、小圆领。

二、布质及技术要求：达到国家GB18401-2003国标或国际ITS检测标准，不掉色，不起毛球，而高温，防氯漂，易洗、抗静电、抗皱、透气排汗、凉爽、舒适、不含起球类化纤成份。

色 牢 度：干摩3-4级            湿摩：2-3级

耐 氯 漂：3-4级                皂洗：3-4级

白布沾光：4-5级                耐光：日晒4-5级

三、制作要求

（1）缝合要顺直，整齐，流畅，松紧度应适应。

（2）线路线级平整流畅，无明显歪曲或者堆砌，无跳针，开线，断线，散边等。

（3）明线要求为：12~16针/3cm。

（4）包缝为三线或五线，每3cm不代于9针。

（5）钉扣牢固、钉线必须透布层。四眼扣的钉线应并列、首尾结牢。

（6）锁扣眼应匀整、完全、美观、扣子及扣眼正对，允许偏差不大于0.2cm，扣眼开通。

（7）线级平整流畅，不跳针，每公分4-5针，无线头、残布、揉洗机洗不断线、不裂缝。

（8）执行标准：GB/T22796-2009，GB18401-2003，规格：牢度≥3级水洗尺寸变化率±3.0%；甲醛≤75mg/kg，PH值4.0~7.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；纤维成份含量按合同要要求，应符合FZ/T01053-2007标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。

四、成品外观要求

（1）熨烫平整，折叠端庄，表面清洁，不得有油渍、锈渍、灰渍。

（2）不得有漏缝、缺件、残布及破损

备注：请贵单位按以上要求制作（具体样品到我院采购供应科确认），样品费用自理。

三、报名方式、时间及地点：本次报名接受现场报名和电话报名。2012年3月26日—3月30日，泸州医学院附属中医医院采购供应科。（竞争性谈判文件在泸州医学院附属中医医院网站自行下载）

四、竞争性谈判时间：2012年 4月5日15时正

五、竞争性谈判地点： 泸州医学院附属中医医院城北新院门诊六楼杏林厅会议室。

六、递交报价文件及服装样品的时间、地点及方式：于2012年4 月5日15时正到泸州医学院附属中医医院城北新院歧黄厅现场递交。（报价文件要求密封装订）。

七、竞争性谈判要求：

1、参加本次竞争性谈判的单位，应具备服装制作的相关资质及能力。

2、参加本次竞争性谈判的单位，应按本制作邀请函要求现场提供样品服，凡未提供样品服的单位将被拒绝参加本次谈判。

3、参加本次竞争性谈判的单位，必须认真填写服装报价表（内容要求真实诚信，字迹清楚，不得有遗漏），所报价格是满足本邀请函所有条件的价格。

4、 参加本次竞争性谈判的单位，在报到时需提交人民币（现金：2000）保证金，对未交纳保证金者视为自动放弃报价权利。竞争性谈判束后，对未成交者的保证金当场退还， 对成交者的保证金自动转为履约保证金并在履行合同后无息全额退还。若发生下列情况之一，保证金不予退还：

（1）开始谈判后报价人撤回其报价文件的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）成交后不按规定签订合同的；

（4）签订合同后未能按时履行合同或擅自变更合同的；

（5）有其它违反法律、法规、规章行为，经查实的。

5、竞争性谈判原则：

（1）由医院按相关规定及程序组成谈判小组，组织本次竞争性谈判；

（2）对参加本次竞争性谈判的各单位的报价，进行第一次现场公开唱标；

（3）由谈判小组分别同参加本次竞争性谈判的各单位进行谈判，并现场进行第二次报价；

（4）由谈判小组根据参加本次竞争性谈判的各单位的第二次报价，结合所提交的样品服的质量、做工等因素进行综合评定，确定成交单位并现场宣布评定结果。

八、合同签订： 询价结束后，成交人与医院签订合同。

九、交货时间： 合同签订后15日。

十、交货地点及方式： 免费送货到医院指定的地点。

十一、付款方式：在交货验收合格后十五个工作日内由医院支付合同款。

联系人：高先生

联系电话：0830--3161373 0830--3161300

泸州医学院附属中医医院

2012年 3月 26日

医、护人员工作服竞争性谈判报价单

报价单位：                                          单位：元

| 服装名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 女医生白夏装工作服 | 大号 | 件 | 60 |  |
| 女医生白夏装工作服 | 中号 | 件 | 100 |  |
| 女医生白夏装工作服 | 小号 | 件 | 120 |  |
| 女医生白夏装工作服 | 特大号 | 件 | 20 |  |
| 男医生白夏装工作服 | 大号 | 件 | 80 |  |
| 男医生白夏装工作服 | 中号 | 件 | 100 |  |
| 男医生白夏装工作服 | 小号 | 件 | 80 |  |
| 男医生白夏装工作服 | 特大号 | 件 | 40 |  |
| 护士白夏装工作服 | 大号 | 件 | 80 |  |
| 护士白夏装工作服 | 中号 | 件 | 120 |  |
| 护士白夏装工作服 | 小号 | 件 | 100 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法人及授权人（盖章）签字：