项目名称：普通生物显微镜   2台

生产国：国产

技术参数：

1、工作条件

1.1室内使用

1.2环境温度：0-40℃（非冷凝）；相对湿度：10%-90%

1.3电源要求：220V  50-60HZ

2、主要技术指标

2.1  生物显微镜

★2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm，

2.1.2  载物台：钢丝传动，尺寸为：120 x 132mm，行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节,粗调行程：20mm/圈，微调：2.5μm/格

2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

★2.1.5  照明系统：内置6V 20W卤素灯非LED光源

★2.1.6观察镜筒：双目观察筒，瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式

2.1.7  目镜：10X，带眼罩，F.N.18

2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘

2.1.9 物镜：平场消色差物镜

4X（N.A. 0.10，W.D. 22.0）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.5）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.56）

100X（N.A. 1.25，W.D. 0.13 oil）

2.1.10 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

2.1.11 提供暗场装置

2.1.12  配置教学指针