光纤型双屏红外乳腺诊断仪技术参数  1台

1.1摄像机：高分辨率摄像机。

- 1.2镜头：2514精工镜头。

1.3摄像机16倍光学自动聚焦或手动聚焦，黑白800线，图像更加清晰。

1.4聚焦方式：手动调焦。

1.5照度：最低照度0.02LUX。

1.6视频输出幅度：Vp-p:1V。

1.7视频输出阻抗：75Ω。

1.8(1)红外探头：触摸按键，数码显示输出红外线强度；探头上可实现图像的时时采集，为临床操作节省大量时间；大规模集成电路设计，自动保护，定时关机等功能；输出的红外光精确保证在0.8到3UM，发热量少，无明显的强光，安全性能高；输出强大的红外光，一般探头不能穿透的乳腺也能轻易穿透；可直接与任何电脑的USB口相连，体积小，重量轻，体积和重量只有一般探头的2/3；实用性强，工作更方便便捷；

(2)主机内置冷激光，软光纤传出，红外激光功率为100w,红外专用光纤技术,穿透率比普通红外光强5-10倍,而且功率强,色温低,更适合长时间乳腺普查工作.

- (3)专利技术，自动控制，自动保护功能。

1.9可升降镜头支架，上下、左右均可调整。

- 1.10图像采集卡：ZJHW-II多芯片专业视频采集卡，逐行采集，图像亮度、动态对比度可调,自主开发，具有独立的知识产权。

1.11(1)主机配置：高配红外线主机，1.8 GHz以上CPU、2G内存、320G硬盘及相应的操作系统，相关软件及相关驱动程序。

(2)打印机：惠普彩色喷墨打印机，A4幅画超微粒打印。

(3)显示器部分：19寸高分辨率品牌液晶显示器二台。

(4)品牌键盘，单键敲击大于十万次。

(5)软件功能：WINDOWS XP环境红外乳腺诊断仪系统软件.

1.12 红外一体摄像机、云台与3.5寸屏遥控器结合方式。

1.13红外一体机打破原有红外摄像机图像无法放大缩小以及自动对焦的行业瓶颈

1.14红外探头直接控制摄像机图像的放大缩小，操作更加人性化

1.15摄像机的上下左右移动通过遥控器实现

1.16外观：流线型的造型，舒适的手握感受，方便操作，没有噪音

1.17供电：电脑5V或USB供电

1.18功能：光强、光弱、采集图像

1.19使用寿命：大功率发射管使用寿命10万小时

1.20图像效果：穿透力强，画面更加细腻、层次感好。

2.1 80余种图像处理模式（复制、缩放、负像、增强、上下左右镜像、添加、删除等）全屏影像显示。

2.2具有32套编码伪彩，滤镜功能。

2.3实时动态伪彩，清晰显现病灶区。

2.4采用软件，硬件均可采集图像技术，每次连续采集数量1-50幅。

2.5采用图像压缩特殊技术，具有大容量图像存储，数据库管理功能，图像，病员资料，检测结果可一起保存，存储量≥100万幅。

2.6用鼠标圈出病灶区，可测量周长、面积、数值精确。

2.7临床表现、临床处理、诊断意见等提供标准术语库，用户可自行修改。

2.8提供对比分析、加注标识，国际标准。

2.9自定义生成动态图像库辅助、科研、数学。

2.10方面的查询、检索、图像预览、打印、统计列表功能、可根据日期、姓名、病种、操作医生、科室等查询。

2.11实时图像对比模式。

2.12  9套红外乳腺诊断仪报告模式，用户还可以自行设计打印结果。

- 厂家必须提供售后免费电话400或800

- 取得CMD质量体系认证