第一包

超净工作台

洁净度：100级@≥0.5um

菌落数：≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)

平均风速：0.25m-0.45m/s(快．慢双速)

振动/半峰值：≤0.5μm(X.Y.Z方向)

噪声：≤62dB(A)

照度：≥300Lx

电源：AC/50HZ/220V

功耗：130W

重量：<85kg

高效过滤器规格及数量：695×455×50×1

荧光灯/紫外灯规格及数量：15W×1   15W×1

适用人数：单人单面

外形尺寸：850×580×1530mm

工作区尺寸：700×500×500mm

恒温培养箱

工作室材质：镜面不锈钢内胆

定时范围：1~9999min

工作环境温度 ：5~35℃

温度波动 ：±0.5℃

温度分辨率 ：0.1℃

控温范围 ：室温+5-65℃

工作室尺寸 ：415×360×355mm

容积 ：50L

可调式混匀仪

振荡方式：圆周

周转直径：4mm

电机输入功率：58W

电机输出功率：10W

允许连续运转时间：100%

速度范围：0-2500rpm

转速显示：刻度

运行方式：连续运转/点动

外观尺寸：127×130×160mm

重量:≤3.5kg

允许环境温度:5-40℃

允许环境湿度:80%

DIN EN60529保护方式:IP21

固定式混匀仪

频率：50Hz

功率：60W

振荡方式：圆周

周转直径：4mm

电机输入功率：58W

电机输出功率：10W

允许连续运转时间：100%

速度范围：2500rpm

运行方式：连续运转/点动

外观尺寸：127×130×160mm

重量:3.5kg

允许环境温度:5-40℃

允许环境湿度:80%

DIN EN60529保护方式:IP21

台式电热鼓风干燥箱

工作室材质 ：不锈钢内胆

功率 ：2050W

载物托架数量 ：2块

工作环境温度 ：5~40℃

温度波动 ：±1℃

控温精度 ：0.1℃

定时范围 ：0~9999min

控温范围 ：RT+10℃~200℃

工作室尺寸 ：550×450×550mm

容积 ：136L

脱色摇床

功率：40W

频率：40-240转/分

速度控制：数字式

托盘：320×265mm，双层

万向脱色摇床

功率：35W

频率：0-80转/分

旋幅：万向调节

托盘：320×265mm

除湿机

除湿大约面积：层高2.6m　25-45m2
除 　湿　 量：1日除湿量26升 
显 示 方 式 ：VFD彩色显示
控　制 方 式：微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定，自动控制；自动除霜，适用于                                                                                                                                                          低温环境；1-24小时定时开关机；故障自动寻迹并报警
压　 缩　 机：强劲的往复式压缩机，省电、静音
风　　　　向：出风角度向上或向前后可调整
移　动 方 式：底脚采用万向轮，能方便移动
水　　　　箱：超大容量透明水箱
排　水 方 式：水满后自动停机并报警，亦可用软管连续排水

电动助吸器

★1、移液体积范围：0.1-100 mL

2、 符合人体工程学设计，重量轻，平衡性佳，操作舒适

3、创新的吸液放液按钮和枪身设计，完美贴合手部，长时间操作也不疲劳

★4、包装盒内提供壁挂式支架，含有移动式支架，通用电源适配器，适用范围广

★5、吸液嘴拆卸方便，内含平衡系统防止液体进入助吸器造成腐蚀

6、直观的速度控制调节按钮，无需预设速度，操作轻松简单

7、 优化的吸液速度设计，既适用于大体积移液管，也可进行重力缓慢放液，防止溅射

8、先进的锂离子电池，工作时间长，最高可进行2,000 次移液，充电时也可使用

9、 大型背光指示灯，显示电池状态

配置：主机、电源插头、充电器、桌面支撑架、壁挂式支架、2片过滤膜

手动微量可调多道移液枪

1、多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本

2、显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

4、新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

★5、独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛

6、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

7、采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

8、数字通道标示，确保无论何时都保持同一方向移液

小型台式高速离心机

★1、标准24孔气密性转子（24x 1.5/2.0 ml），特殊镀层耐化学腐蚀，可高温高压灭菌（121℃，20 分钟）

★2、最高转速不低于14,680rpm ，最大相对离心力不低于20,238×g

3、加速到最高转速和从最高转速减速仅需时间15 秒

4、单独的“Short Spin”瞬时离心和rpm（转速）/rcf（相对离心力）转换按键，方便实用

5、“SOFT”软加速/ 减速功能可调，保护敏感样品

6、离心计时：30秒-9小时59分钟，可连续离心

7、噪音水平：不超过50dB（A）

8、符合最严格的IEC 1010-2-020离心机安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室

9、无碳刷变频电机，免维护

配置：主机、24x1.5/2.0 ml固定角转

单道可调量程移液器

1、卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道）

2、显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

★4、新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

★5、独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛

6、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

7、采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

8、多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本

9、0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同应用需求.

配置：

| 型号 | 数量（支） |
| --- | --- |
| 0.1-2.5µl | 2 |
| 0.5-10µl | 2 |
| 2-20µl,黄色 | 2 |
| 10-100µl | 2 |
| 20-200µl | 2 |
| 100-1000µl | 2 |

基础电泳

工作条件

  - 工作温度：+5℃～+32℃。

  - 工作相对湿度：20-80%。

  - 主要功能：用于蛋白及核酸电泳。

技术参数

1.★最大输出电压：300V；

2.★最大输出电流：400mA

3.最大输出功率：75W

4.输出类型：恒压或恒流

5.★输出插孔：4对并联, 可同时接驳四个电泳槽

6.定时器：1－999min

7.有暂停/继续功能

8.有断电后自动恢复功能

9.安全性能：有空载监测；荷载突变检测；过载/短路监测和过压保护功能

10.操作条件：0－40℃; 0-95%湿度

小型垂直电泳槽

- 工作条件

  - 工作温度：+5℃～+32℃。

  - 工作相对湿度：20-80%。

  - 主要功能：用于蛋白及核酸电泳。

2  	技术参数

      - ★凝胶大小：8.3 x 7.3cm

      - ★凝胶厚度，0.75mm、1.0mm和1.5mm可选

      - 凝胶数：1或4

      - 典型缓冲液用量（上槽＋下槽）：不超过300ml

      - 典型SDS－PAGE电泳时间：45min（200V恒压）

      - 灌胶架可同时灌制2块凝胶

      - 上样引导装置可防止泳道的遗漏上样或重复上样

★隔片固定在玻板上，无需脂类或琼脂糖封边和底部

转印槽

- 工作条件

  - 工作温度：+5℃～+32℃。

  - 工作相对湿度：20-80%。

  - 电源：220V，50赫兹。

  - 主要功能：用于蛋白及核酸电泳。

2   技术参数

- 1小时内可同时转印2块7.5×10cm凝胶

- 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印

- 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程凝胶的方向正确

- 内置Bio-Ice冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量

- 可与Mini-PROTEAN tetra小型垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容

第二包

胎儿监护仪

一、技术参数

1、胎儿参数包括：胎心率、宫缩压力、胎动。

2、★双床监护功能：单机同时无障碍监护两个孕妇。

3、具有两套完整胎监探头(FHR、TOCO、FM)：有线探头、无线探头各一套。

4、★具备双胞胎监护功能，并支持三胞胎监护功能。

5、便携式手提结构，一体化无线探头架。

6、10.2寸彩色TFT显示，0-70度翻转，同屏显示监护数据与曲线。

7、中文操作界面，具有多种显示风格。

8、胎心率曲线正常区域标识范围可调。

9、宽波束十晶片探头，超声发射频率2MHz，灵敏度高，信号捕捉稳定。

10、★胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。（提供检测报告）

11、超声输出功率：＜2mW/cm2。（提供检测报告）

12、宫缩压力探头：0-100相对压力，有线宫缩压力非线性误差≤10%，无线宫缩压力非线性误差≤10%。

13、有线/无线胎心率探头、有线/无线宫缩压力探头满足IP68等级。（提供检测报告）

14、具备实时分析功能：可自动对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数等参数指标进行计算分析，并实时提供数据。

15、可存储500个以上档案，可输入中文档案信息，自动存储和回放，关机后数据不丢失。

16、机顶报警机柱，人性化报警设置，声光报警，报警范围、报警声音大小，声报警延时可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能。

17、配置宽行内置热敏打印机，打印纸宽度≥156mm， 实时打印走纸速度1、2、3cm/min可调。

18、★具备≥50mm/s高速回放打印功能（走纸速度在3cm/min 时，10秒钟左右可打印完20分钟档案）。

19、监护过程中可以回放浏览监护曲线，并可选段打印、档案打印及定时打印。

20、自动胎动识别功能，能够对胎动信号进行自动识别。

21、内置RS485接口、以太网接口和无线接收模块，可与中央站联网。

22、可选配大容量锂离子充电电池。

二、标准配置

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（内置打印机） | 1台 |
| 2 | 有线胎心探头 | 1个 |
| 3 | 有线宫压探头 | 1个 |
| 4 | 有线胎动按钮 | 1个 |
| 5 | 无线胎心探头 | 1个 |
| 6 | 无线宫压探头 | 1个 |
| 7 | 无线胎动按钮 | 1个 |
| 8 | 绑带 | 4条 |
| 9 | 耦合剂 | 1支 |
| 10 | 打印纸 | 3本 |

注：★项为必要条件，不满足则废标！